УДК 674.8

05.00.00 Технические науки

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ГРАНУЛИРОВАНИЯ  ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПОРАЖЕНИЯ ГНИЛЬЮ

Сидорова Елена Николаевна

аспирант

SidorovaEN@volgatech.net

Онучин Евгений Михайлович

к. т. н., доцент

SPIN-код=5242-8873

AuthorID=400607

OnuchinEM@volgatech.net

Медяков Андрей Андреевич

к. т. н., доцент

SPIN-код=5189-6826

AuthorID=707819

Ласточкин Денис Михайлович

к. т. н., доцент

SPIN-код=7597-7487

AuthorID=611230

Семенов Константин Денисович

аспирант

Поволжский государственный технологический университет, Йошкар-Ола, Россия

Разработана математическая модель определения температуры после прохождения фильер матрицы пресс-гранулятора с учетом потерь тепла через наружные поверхности

Ключевые слова: МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, МАТРИЦА ПРЕСС-ГРАНУЛЯТОРА, ДРЕВЕСНАЯ МУКА

UDC 674.8

Technical sciences

MATHEMATICAL MODEL OF THE PROCESS OF GRANULATION OF RAW WOOD WITH A HIGH DEGREE OF DAMAGE OF ROT

Sidorova Elena Nikolaevna

postgraduate student

SidorovaEN@volgatech.net

Onuchin Evgeny Mikhailovich

Cand. Tech. Sci., associate professor

RSCI SPIN-code=5242-8873

AuthorID=400607

OnuchinEM@volgatech.net

Medyakov Аndrej Аndreevich

Cand. Tech. Sci., associate professor

RSCI SPIN-код=5189-6826

AuthorID=707819

Lastochkin Denis Mikhajlovich

Cand. Tech. Sci., associate professor

RSCI SPIN-код=7597-7487

AuthorID=611230

Semenov Konstantin Denisovich

postgraduate student

Volga state university of technology, Ioshkar-Ola

Russia

The article presents the mathematical model for determining the temperature after passing trough

nozzles of press-granulator, which allows to take into account heat loss through the exterior surface

Keywords: MATHEMATICAL MODEL, PRESS GRANULATOR MATRIX, WOOD FLOUR

Введение

Целью данного исследования является определение температуры древесной муки с учетом потерь тепла через наружные поверхности пресса-гранулятора. Для достижения данной цели разработана математическая модель определения температуры после прохождения фильер матрицы пресс-гранулятора.

Состояние исследований и актуальность работы

В настоящее время на определенных территориях имеются ресурсы древесины, пораженной гнилью, которые можно вовлечь в экономический оборот и использовать в качестве сырья [1, 2]. Однако пока не предложено никаких путей его эффективного применения в промышленности. В данной работе предлагается использовать древесину, пораженную гнилью, в качестве сырья для изготовления топливных пеллет.

Пеллеты широко используются в зарубежной энергетике. Имеются отечественные разработки по совершенствованию технологии производства древесных гранул [3]. При производстве пеллет используются деловая древесина и  отходы лесозаготовки и деревопереработки: кора, опилки, щепа и др. Но современная лесная промышленность испытывает дефицит древесины, годной для переработки, вследствие болезней леса, в частности поражения гнилью.  По данным Центра защиты леса Республики Марий Эл на конец 2014 года остаются ослабленными насаждения в результате поражения: корневой губкой на площади 17,1 га (в т.ч. до степени гибели 0,2 га), смоляным раком – 479,1га, сосновой губкой – 46,2 га, бактериальными заболеваниями берёзы – 10,4 га (в т.ч. до степени гибели 2,3 га), трутовиком ложным осиновым – 99,9 га и трутовиком настоящим – 5,7 га.

Данные виды гнили относятся к коррозионному типу гниения, при котором в древесине происходит разрушение лигнина, выполняющего роль связующего вещества при гранулировании.  В древесине хвойных пород содержится 23 – 38 % лигнина, в лиственных породах  –   14 – 25 % от массы. В первую очередь лигнин влияет на качество гранул, а именно на их «крепость», или истираемость, соответственно на ценность для конечного потребителя. В связи с существенным уменьшением количества лигнина в ходе коррозионного гниения, возникает вопрос, каким образом сохранить качество пеллет при их изготовлении. Предлагается использовать в качестве добавки технический лигнин, значительные запасы которого накоплены в отвалах целлюлозно-бумажных комбинатов. Его использование позволит упростить процесс производства пеллет и снизить температуру прессования до 50-70 градусов по Цельсию, что приведет к снижению себестоимости пеллетного производства. В работе [4] было высказано мнение, что использование технического лигнина позволит отказаться от процессов сушки и водоподготовки. Однако данное предположение не было подтверждено какими-либо экспериментальными данными. Теплотворная способность древесины сосны при атмосферной сушке на открытом воздухе под навесом составит 1622 ккал/дм3 , так как при этом уровень влажности достигает 25%. Сушилка позволяет уменьшить влажность до 12%, а теплотворную способность соответственно повысить до 2080 ккал/дм3. С другой стороны, древесина со степенью влажности менее 8% плохо поддается гранулированию, поэтому ее необходимо увлажнять в процессе водоподготовки. Соответственно, для получения качественных пеллет нельзя полностью исключить процессы сушки и водоподготовки.

Поэтому не вызывает сомнения актуальность вопроса изготовления топливных пеллет из сырья с высокой степенью поражения гнилью.

Описание математической модели

Средняя температура древесной муки для пресс-грануляторов с цилиндрической матрицей, пресс-грануляторов с плоской матрицей и коническими прессовочными роликами, а также пресс-грануляторов с плоской матрицей была получена в работе О.Д. Мюллера. Однако автор учел потери тепловой энергии при отводе тепла через наружные поверхности пресса-гранулятора  в каналах фильеры матрицы учитываются с помощью коэффициента тепловых потерь k [3].

Рассмотрим цилиндрическую трубу с внутренним радиусом r1 и внешним r2, коэффициентом теплопроводности λ который постоянен. Внутри трубы имеется равномерно распределенный источник теплоты qv. Дифференциальное уравнение теплопроводности в цилиндрической системе координат при изменении температуры только от радиуса имеет вид [5]:

(1)

Вводим граничные условия: при  r=r1; t=t1;

r=r2; t=t2;

Задача решается введением новой переменной

(2)

Постоянные интегрирования С1 и С2 можно определить, если в уравнение (2) подставить граничные условия:

(3)

Полученное выражение представляет собой уравнение логарифмической кривой. Распределение температуры в цилиндрической стенке является криволинейным, т.к. плотность теплового потока через любую изотермическую поверхность будет величиной переменной,

потому что величина поверхности зависит от радиуса.

Для определения количества теплоты, проходящего через поверхность величиной F в единицу времени, следует воспользоваться законом Фурье [5]:

Q=  Дж,                                          (4)

где  – коэффициент теплопроводности материала, из которого изготовлена матрица, Вт/(м*град);   – плотность теплового потока, Вт/м2;

– градиент температуры, град/м.

Площадь цилиндра вычисляется по формуле (5):

м2,                                       (5)

где  – радиус цилиндра, м; – длина цилиндра, м;  – диаметр цилиндра, м.

Площадь усеченного конуса:

м2,                    (6)

где  – радиус большего основания усеченного конуса, м;  – радиус меньшего основания усеченного конуса, м;  – длина усеченного конуса, м;  – диаметр большего основания усеченного конуса, м;  – диаметр меньшего основания усеченного конуса, м.

Тепловой поток через единицу внешней поверхности в цилиндрическом канале:

Вт/м2                              (7)

где  – температура внутренней стенки канала, град;  – температура внешней стенки канала, град;  – внутренний диаметр цилиндра, м;  – наружный цилиндра, м.

Тепловой поток через единицу внешней поверхности в коническом канале:

Вт/м2                       (8)

Потери  тепловой энергии при отводе тепла через цилиндрический

канал фильеры матрицы пресса-гранулятора определяются по формуле (9):

Вт/м2                                    (9)

Потери  тепловой энергии при отводе тепла через конический канал:

Вт/м2                            (10)

На рисунке 2 представлена расчетная схема прессования древесной гранулы, на которой показаны: 1 – прессовочный ролик; 2 – матрица; 3 – спрессованная гранула; 4 – спрессованный слой древесной муки; 5 – насыпной слой древесной муки.

На рисунке 2 приведена плоская матрица пресс-гранулятора.

Рисунок 2 – Плоская матрица пресс-гранулятора

Рисунок 3 – Расчетная схема процесса прессования древесной гранулы

Таким образом, температура древесной муки для пресс-грануляторов

с цилиндрической матрицей и пресс-грануляторов с плоской матрицей и

коническими прессовочными роликами после прохождения конического канала фильеры матрицы с учетом потерь тепла через наружные поверхности пресса-гранулятора  определяется по формуле (11):

*

(11)

где  – температура, достигаемая древесным сырьем в ходе предварительного подогрева и увлажнения в специальных кондиционерах;  – базовое давление, за которое принято наружное давление, Па (p0=1); k –  коэффициент, учитывающий потери  тепловой энергии при отводе тепла через наружные поверхности пресса-гранулятора;  – плотность насыпного слоя перед прессовочным роликом, кг/м3; с – теплоемкость древесной шихты, Дж/(кг*град);  – угол естественного откоса, град;  –угол, при котором давление в шихте возрастает до давления проталкивания pпр, а плотность спрессованной древесной шихты увеличивается до плотности гранулы ρгр, град;  – давление проталкивания, Па;  – модуль упругости спрессованной под давлением p0 древесной муки, Па;

– радиус прессовочного ролика, м;  – толщина начального спрессованного слоя древесной шихты, когда пресс-гранулятор завершил пусковой режим и вышел на нормальный режим работы, м;  – угол, при достижении которого дальнейшее проталкивание гранулы осуществляется за счет упругих деформаций спрессованного слоя древесной муки, град;   – толщина спрессованного слоя древесной шихты под воздействием давления со стороны прессовочного ролика, м;  - математическая константа, равная отношению длины окружности к длине её диаметра ( = 3,14);  – напряжение текучести, Па;  – плотность гранулы, кг/м3;  – коэффициент трения между спрессованной древесной шихтой и материалом матрицы;  – коэффициент Пуассона;  – угол при вершине конического канала фильеры матрицы, град;  – длина конического канала матрицы, м;  – диаметр упругодеформированной гранулы, равный диаметру цилиндрического канала, м.

Температура древесной муки после прохождения цилиндрического канала фильеры матрицы с учетом потерь тепла через наружные поверхности пресса-гранулятора определяется по формуле (12):

(12)

Среднюю температуру древесной муки для пресс-грануляторов с плоской матрицей после прохождения конического канала фильеры матрицы с учетом потерь тепла через наружные поверхности пресса-гранулятора находим по формуле (13) [3]:

(13)

где  - длина ролика, м.

Средняя температура древесной муки для пресс-грануляторов с

плоской матрицей после прохождения цилиндрического канала фильеры матрицы с учетом потерь тепла через наружные поверхности пресса-гранулятора определяется по формуле  (14) [3]:

(14)

Температура поверхности древесной гранулы на выходе из фильеры матрицы с учетом потерь тепла через наружные поверхности пресса-гранулятора определяется по формуле (15) (на основе расчета [3]):

(15)

Выводы

Разработанная математическая модель позволяет определить температуру древесной муки после прохождения канала фильеры матрицы пресс-гранулятора с цилиндрической матрицей и пресс-грануляторов с плоской матрицей и коническими прессовочными роликами после прохождения конического, а также для пресс-грануляторов с плоской матрицей с учетом потерь тепла через наружные поверхности, которые зависят от температуры наружного воздуха, диаметра канала фильеры и коэффициента теплопроводности материала, из которого изготовлена матрица.

Библиографический список

- Энергетическая система территориального агролесоводственного биоэнергетического комплекса [Электронный ресурс] / А.А. Медяков, Е.М. Онучин, А.Д. Каменских,     П.Н.  Анисимов // Научный журнал КубГАУ [Электронный ресурс]. - Краснодар: КубГАУ, 2012. - №82(08). – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2012/08/pdf/18.pdf. – 02.02.2016.

- Онучин, Е.М. История развития и перспектива технологий и технических средств заготовки и переработки древесины энергетического назначения [Электронный ресурс] / Е.М. Онучин, П.Н. Анисимов // Режим доступа: www.url: http://elibrary.ru/item.asp?id=21267731. – 02.02.2016.

- Мюллер, О.Д., Малыгин В.И., Любов В.К.  Определение технологической температуры поверхности древесных гранул [Текст]  / О.Д. Мюллер, В.И. Малыгин, В.К. Любов // Лесной журнал [Текст]. – 2011. – №5. – С. 71-77.

- Использование технического лигнина при производстве топливных пеллет, как способ утилизации отходов деревообработки и целлюлозно-бумажных комбинатов [Электронный ресурс] / Е.В. Пашков, К.Е. Ведерников, И.Л. Бухарина, А.С. Пашкова // Тезисы докладов XI международной научно-технической конференции "Современные проблемы экологии". – 2014. – С. 28-29.

- Тепломассообмен [Электронный ресурс] : курс лекций / М. С. Лобасова, А. Финников, Т. А. Миловидова и др. – Красноярск : ИПК СФУ, 2009 –  295 c.  – Режим доступа: www.url : https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Ffiles.lib.sfukras.ru %2Febibl%2Fumkd%2F1536%2Fu_lecture.pdf&name=u_lecture.pdf&lang=ru&c=56b5c2709022. – 02.02.2016.

References

1.	Jenergeticheskaja sistema territorial'nogo agrolesovodstvennogo biojenergeticheskogo kompleksa [Jelektronnyj resurs] / A.A. Medjakov, E.M. Onuchin, A.D. Kamenskih,     P.N.  Anisimov // Nauchnyj zhurnal KubGAU [Jelektronnyj resurs]. - Krasnodar: KubGAU, 2012. - №82(08). – Rezhim dostupa: http://ej.kubagro.ru/2012/08/pdf/18.pdf. – 02.02.2016.

2.	Onuchin, E.M. Istorija razvitija i perspektiva tehnologij i tehnicheskih sredstv zagotovki i pererabotki drevesiny jenergeticheskogo naznachenija [Jelektronnyj resurs] / E.M. Onuchin, P.N. Anisimov // Rezhim dostupa: www.url: http://elibrary.ru/item.asp?id=21267731. – 02.02.2016.

3.	Mjuller, O.D., Malygin V.I., Ljubov V.K.  Opredelenie tehnologicheskoj temperatury poverhnosti drevesnyh granul [Tekst]  / O.D. Mjuller, V.I. Malygin, V.K. Ljubov // Lesnoj zhurnal [Tekst]. – 2011. – №5. – S. 71-77.

4.	Ispol'zovanie tehnicheskogo lignina pri proizvodstve toplivnyh pellet, kak sposob utilizacii othodov derevoobrabotki i celljulozno-bumazhnyh kombinatov [Jelektronnyj resurs] / E.V. Pashkov, K.E. Vedernikov, I.L. Buharina, A.S. Pashkova // Tezisy dokladov XI mezhdunarodnoj nauchno-tehnicheskoj konferencii "Sovremennye problemy jekologii". – 2014. – S. 28-29.

5.	Teplomassoobmen [Jelektronnyj resurs] : kurs lekcij / M. S. Lobasova, A. Finnikov, T. A. Milovidova i dr. – Krasnojarsk : IPK SFU, 2009 –  295 c.  – Rezhim dostupa: www.url : https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Ffiles.lib.sfukras.ru %2Febibl%2Fumkd%2F1536%2Fu_lecture.pdf&name=u_lecture.pdf&lang=ru&c=56b5c2709022. – 02.02.2016.