| УДК 636.6 | UDС 636.6 |
| --- | --- |
| 05.20.01 Технологии и средства механизации сельского хозяйства | 05.20.01 Technologies and means of agricultural mechanization |
| СПОСОБ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УЧЕТА ИКРЫ | METHOD OF AUTOMATED CAVIAR ACCOUNTING |
| Маслов Геннадий Георгиевич доктор технических наук, профессор maslov-38@mail.ru Цыбулевский Валерий Викторович кандидат технических наук, доцент valera-1913@mail.ru Полуэктов Александр Александрович студент aleksandr.poluektov2000@yndex.ru | Maslov Gennady Georgievich Doctor of technical sciences, professor maslov-38@mail.ru Tsybulevsky Valery Viktorovich Candidate of technical sciences, associate professor valera-1913@mail.ru Poluektov Aleksander Aleksandrovich student aleksandr.poluektov2000@yndex.ru |
| Предложен способ автоматизированного учёта икры, включающий получение одной матрицы с данными, характеризующими размеры икринки путем сканирования изображения и последующей его обработки, отличающийся тем, что сначала плоскую поверхность вместе с икринками в цветном изображение с расширением файла jpg и разрешающей способностью не ниже 600 dpi на дюйм подвергают компьютерной обработке, затем после получения трех матриц компонентов цветной поверхности по цветам выбирают матрицу компонента одного цвета и одну икринку в виде матрицы выделяют в этом же цвете, после чего в этом объекте рассчитывают среднюю яркость выбранного цвета и площадь икринки в пикселях, затем определяют общую площадь всех икринок на плоской поверхности путем суммирования всех значений матрицы компонентов одного цвета в пикселях в интервале от 0 до средней яркости икринки, после деления которой на площадь одной икринки получают общее их количество. По расчётам средняя площадь одной икринки составила 16723 пикселя, а количество икринок 86 штук Ключевые слова: ИКРА, АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ УЧЕТ, МАТРИЦА, ИЗОБРАЖЕНИЕ, КОМПЬЮТЕРНАЯ ОБРАБОТКА, ОЦИФРОВКА http://dx.doi.org/10.21515/1990-4665-179-024 | The study proposes a method for automated accounting of caviar, including obtaining a single matrix with data characterizing the size of the caviar by scanning the image and its subsequent processing, characterized in that, first, a flat surface together with eggs in a color image with the file extension jpg and a resolution of at least 600 dpi per inch subjected to computer processing, then after obtaining three matrices of components of a colored surface, a matrix of a component of the same color is selected by color and one egg is selected in the form of a matrix in the same color, after which the average brightness of the selected color and the area of ​​the egg in pixels are calculated in this object, then the total the area of ​​all eggs on a flat surface by summing all the values ​​of the matrix of components of the same color in pixels in the range from 0 to the average brightness of the eggs, after dividing by the area of ​​one egg, their total number is obtained. According to calculations, the average area of ​​one egg was 16723 pixels, and the number of eggs was 86 pieces Keywords: CAVIAR, AUTOMATED ACCOUNTING, MATRIX, IMAGE, COMPUTER PROCESSING, DIGITIZATION |

Актуальность работы определяется необходимостью дальнейшего повышения производительности труда и качества получаемой продукции. Разработан способ количественного учёта и контроля икры. Цель исследований – с помощью разработанных компьютерных программ для подсчёта количества икринок в пробе снизить трудоёмкость, погрешность расчётов и повреждаемость икры. Методы исследований: фотосъёмка икры в виде файла с расширением jpg для определения среднего значения в пикселях одной икринки, оцифровка фотографий с помощью оператора READRGB с получением массива и общего количества столбцов в нем. С помощью дальнейшей компьютерной обработки получают среднюю площадь одной икринки в пикселях,  общую площадь в пикселях, занятую под икрой в цифровой матрице, и находят общее количество икринок. Новизна заключается  в том, что после выделения одной икринки в одном из трёх цветов, рассчитывается средняя яркость выбранного цвета и площадь икринки в пикселях, затем определяется общая площадь всех икринок на плоской поверхности. Работа выполнена в Кубанском ГАУ в 2020-2021 гг.

Повышение производительности труда и качества и качество продукции сельского хозяйства находится в центре внимания работников АПК [1,2]. Это относится и к отраслям рыболовства, где актуальной задачей является совершенствование методов количественного учёта и контроля игры [3,4].

Учёт рыбоводной продукции имеет важное значение, так как без него невозможно эффективно и рационально управлять производством продукции, в том числе при получении икры.

Известен способ для учёта икры (см. Переверзев Ю.А., Власов В.А. [3] Рыжков Л.П., Кучко Т. Ю., Дзюбук И.М. [4], в котором учёт осуществляется объемным способом при помощи медных кружек от одной самки;  весовой способ взвешивания всей партии и подсчётом количества содержащихся в ней икринок. Недостатком известного способа является повреждаемость икры при контакте работников с ней, сами методы трудоёмки и не обладают высокой точностью.

Известен метод фон Баера (см. интернет-ресурс http:www.survivorlibrary.com/library/a_method_of_measuring_fish_eggs_1910.pdf ) – прототип, в котором учёт икры осуществляется подсчетам 2-3 раза количества икры в лотке площадью 30,5 см2.

Недостатком известного способа является повреждаемость при контакте работников с ней, сам метод трудоемок и не обладает высокой точностью, которая зависит степени переутомления и внимательности работника.

Техническим результатом предлагаемого метода является отсутствие повреждаемости икры при подсчете количества икринок, снижение трудоемкости и погрешности подсчета.

Технический результат достигается тем, что способ автоматизированного учета икры, включающий получение одной матрицы с данными, характеризующими размеры икринки, путем сканирования изображения и последующие обработки, отличающиеся тем, что сначала плоскую поверхность вместе с икринками в цветном изображение с расширением файла jpg и разрешающей способностью не ниже 600 dpi на дюйм подвергают компьютерной обработке, затем после получение трёх матриц компонентов этой поверхности по цветам выбирают матрицу компонента одного цвета и одну икринку в виде матрицы выделяют в этом же цвете, после чего в этом объекте рассчитывают среднюю яркость выбранного цвета и площадь икринки в пикселях, затем определяют общую площадь всех икринок на плоской поверхности путем суммирования всех значений матрицы компонентов одного цвета в пикселях в интервале от нуля до средней яркости икринки, после деления которой на площади одной икринки получают общее их количество.

Новизна способа обусловлена тем, что после выделения одной икринки в одном из трёх цветов рассчитывается средняя яркость выбранного цвета и площадь икринки в пикселях, затем определяется общая площадь всех икринок на плоской поверхности путем суммирования всех значений матрицы в пикселях в интервале от нуля до средней яркости объекта, после деления которой на площадь одной икринки получают общее количество, что повышает точность и расширяет технологические возможности.

Способ осуществляется следующим образом (рис.1-6). Оплодотворенную икру рыб размещают в известном количестве  в один слой на плоской поверхности и производят фотосъёмку в виде файлов с расширением jpg и разрешающей способностью не ниже 600 dpi на дюйм, полученную фотографию размещают в папке данных для определения среднего значения в пикселях одной икринки. Алгоритм обработки указанного способа состоит в следующем. Полученную исходную информацию в виде фотографии (рис.1) с расширением jpg обрабатывают, указав путь нахождения этой фотографии и имя файла в программе MathCad-2001 [5], присвоив полученной цифровой матрицы в программе идентификатор «М» для дальнейшей работы.

Далее выполнялась оцифровка фотографий с помощью оператора  «READRGB» [6]. В результате получили массив состоящий из трёх подмассивов, которые представляют  красный, зелёный и синий компоненты цветного изображения в виде плотности каждого цвета, находящихся в пределах от 0 до 255 (рис.2)  в виде изображений.

Вычислили размер полученного массива по горизонтали оператором cols (М) для работы одним массивом (средним),  массив плотности зелёного цвета (G).

Общее количество столбов в массиве М:cols M=3051 [6].

Определим начало и размер массива плотности зелёного цвета (G), с которым будем работать дальше.

W:cols (M)/3, W=1017, а высота массива rows (М) = 870 в пикселях.

Выделим массив (G) из массива (М) оператором submatrix (рис.3).

G≔submatrix M,1, rows M, W+1,2*W

На рисунке 4 представлена цифровая матрица массива G.

Для прядения плотности зелёного цвета непосредственно на икринке, выделим массив (G1) из массива (G) оператором submatrix  (рис. 5-6) и определи интервал цифровой плотности приходящийся к объекту (икра),  задав начальные координаты  и размеры массива (G1).

G1≔submatrix G, ia, ib, ja,jb   ia=250   ib=200   ja=130   jb=70

Все эти расчёты делаются один раз на одну партию с целью определения интервала плотности и среднего размера икринки в пикселях.

minG1=75,          maxG1=137

Рисунок 1 – исходное фото объекта

Для определения среднего размера в пикселях одной икринки надо определить суммарное количество пикселей, занятых под икру в цифровой матрице (G), определяемой как сумма всех пикселей,  входящих в интервал плотности от  min G1 до max G1 самой игры,  и поделить на количество икринок, находящихся на рис. 1.

Sg∶=Z←0for i∈1…nifor j∈1…njZ←Z+1  if  minG≤Gij≤maxGZ

Sg=83615

KOL∶=Sg5               KOL=1,67230∙104

По расчётам средняя площадь одной икринки составила 16723 пикселя.

Переходим к расчёту общего количества икры на плоской поверхности. Икру помещаем в рамку одним слоем, не деформируя и не уплотняя слой, при этом могут быть пустые промежутки между икринками.

Повторяем процесс оцифровки фотографии аналогично вышеизложенному расчету до получения цифровой матрицы (G).

Зная интервал плотности икры определяем общую площадь в пикселях, занятую под икру в цифровой матрице (G), разделив общую площадь на среднюю площадь икринки в пикселях,  найдём количество икринок.

Решая находим:

Sg∶=Z←0for i∈1…nifor j∈1…njZ←Z+1  if  minG≤Gij≤maxGZ

Sg=1442565

KOL∶=Sg16723                KOL=86.262

Полученное количество икринок составило 86,262 штуки, то есть 86 штук. В отличие от исследования операций [7] и математической статистики [8,9] предлагаемым метод расчёта более удобен для решения нашей задачи.

Проведённые расчёты подтверждают достижение технического результата предлагаемым способом и возможность его осуществления с помощью компьютерных программ [10], снизив повреждаемость икры трудоёмкость процесса и повысив точность расчёта.

Рисунок 2 – Три подмассива (М) в виде изображения

Рисунок 3 – Массив (G) в виде изображения

Рисунок 4 – Цифровая матрица (G)

Рисунок 5 – Массив (G1) в виде изображения

Рисунок 6 – Цифровая матрица (G1)

Предлагаемый способ автоматизированного учёта икры обеспечивает отсутствие повреждаемости при подсчете количества икринок, снижение трудоемкости и погрешности подсчета. Такой полезный результат достигается компьютерным получением одной матрицы с данными, характеризующими размеры икринки путем сканирования изображения и последующей его обработке по специально разработанной программе с получением площади одной икринки и общей площади всех икринок на плоской поверхности путем суммирования всех значений матрицы компонентов одного цвета в пикселях в интервале от 0 до средней яркости икринки.  Делением общей площади на площадь одной икринки находят их достоверное количество.

Список литературы

1. Ресурсосбережение при технической эксплуатации сельскохозяйственной техники. – М.:ГОСНИТИ – ФГНУ «Росинформагротех»  – ч.1,2 – 2002. – с.3

2. Маслов Г. Г. Инновационная система механизации полеводства: монография / Г. Г. Маслов, И. Е. Трубилин. – Краснодар: Кубанский ГАУ, 2019. – 172 с.

3. Рыжков Л.П., Кучко Т.Ю., Дзюбук И.М. Основы рыбоводства: Учебник. – СПб.: Издательство «Лань», 2011. – 528 с.: ил. (+вклейка,32 с.). – (Учебник для вызов. Специальная литература).

4. Переверзев Ю.А., Власов В.А. Рыбоводство. М.: Мир, 2004. – с. 107.

5. Дьяков В.П., Абрамова И.В. MathCAD 7.0 в математике физике и Internet. – М.: «Нолидж», 1999.

6. Длин А. М. Математическая статистика в технике. – М.: Сов.наука, 1958. – 466 с.

7. Дегтярев Ю.И. Исследование операций. – М.: Высшая школа, 1981. – 320 с.

8.Джонсон Н., Мюн Ф. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке. –М.: Мир.

9. Дунин-Барковский И.В., Смирнов Н.В. Курс теории вероятностей и математической статистики для технических приложений. – М.: Наука, 1969.

10. Патент № 2420801 C2 Российская Федерация, МПК G06K 9/52. Способ определения количества объектов на плоской поверхности : № 2009111956/08 : заявл. 31.03.2009 : опубл. 10.06.2011 / В. В. Цыбулевский, В. Д. Таратута, Г. В. Серга ; заявитель Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет".

References

1. Resursosberezhenie pri texnicheskoj e`kspluatacii sel`skoxozyajstvennoj texniki. – M.:GOSNITI – FGNU «Rosinformagrotex»  – ch.1,2 – 2002. – s.3

2. Maslov G. G. Innovacionnaya sistema mexanizacii polevodstva: monografiya / G. G. Maslov, I. E. Trubilin. – Krasnodar: Kubanskij GAU, 2019. – 172 s.

3. Ry`zhkov L.P., Kuchko T.Yu., Dzyubuk I.M. Osnovy` ry`bovodstva: Uchebnik. – SPb.: Izdatel`stvo «Lan`», 2011. – 528 s.: il. (+vklejka,32 s.). – (Uchebnik dlya vy`zov. Special`naya literatura).

4. Pereverzev Yu.A., Vlasov V.A. Ry`bovodstvo. M.: Mir, 2004. – s. 107.

5. D`yakov V.P., Abramova I.V. MathCAD 7.0 v matematike fizike i Internet. – M.: «Nolidzh», 1999.

6. Dlin A. M. Matematicheskaya statistika v texnike. – M.: Sov.nauka, 1958. – 466 s.

7. Degtyarev Yu.I. Issledovanie operacij. – M.: Vy`sshaya shkola, 1981. – 320 s.

8.Dzhonson N., Myun F. Statistika i planirovanie e`ksperimenta v texnike i nauke. –M.: Mir.

9. Dunin-Barkovskij I.V., Smirnov N.V. Kurs teorii veroyatnostej i matematicheskoj statistiki dlya texnicheskix prilozhenij. – M.: Nauka, 1969.

10. Patent № 2420801 C2 Rossijskaya Federaciya, MPK G06K 9/52. Sposob opre-deleniya kolichestva ob``ektov na ploskoj poverxnosti : № 2009111956/08 : zayavl. 31.03.2009 : opubl. 10.06.2011 / V. V. Cybulevskij, V. D. Taratuta, G. V. Serga ; zayavi-tel` Federal`noe gosudarstvennoe obrazovatel`noe uchrezhdenie vy`sshego professio-nal`nogo obrazovaniya "Kubanskij gosudarstvenny`j agrarny`j universitet".