| УДК 620 4.3.1. Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса (технические науки, сельскохозяйственные науки) МЕТОДЫ РАСЧЕТА ПЛОТНОСТИ БЕНЗИНОВЫХ НЕФТЯНЫХ ФРАКЦИЙ Харченко Павел Михайлович к.т.н., доцент, доцент кафедры SPIN-код 4075-3151 1960324@mail.ru Карпенко Владимир Денисович к.т.н., доцент, старший научный сотрудник ФГБОУ ВПО Кубанский государственный аграрный университет, Краснодар, Россия В статье приведены расчеты плотности бензиновых нефтяных фракций в настоящее время наибольшее распространение получили эмпирические и полуэмпирические методы. Для расчета плотности бензиновых нефтяных фракций при давлении до 350МПа используется нормограмма API. По оценке авторов наибольшая погрешность расчетов оценивается в 2%. Авторами была проверена применимость этой методики для нефтей и нефтепродуктов различных месторождений Советского Союза. Отмечается, что средние отклонения результатов расчета от экспериментальных достигали 7-10%, и даже выше. Большой экспериментальный материал по исследованию плотности нефтей и бензиновых нефтяных фракций был накоплен в работах Отраслевой телофизической лаборатории Грозненского нефтяного института. Большой экспериментальный материал по исследованию плотности нефтей и бензиновых нефтяных фракций был накоплен в работах Отраслевой телофизической лаборатории Грозненского нефтяного института. Измерения проводились в интервале температур 293÷623 К и давлении 0,1-60 МПа. Относительная погрешность расчета плотности по уравнению в сравнении с экспериментальными данными составила 0,2-0,3%.Указанные выше уравнения предназначены для расчета плотности нефтей и нефтепродуктов в жидкой фазе вдали от линии насыщения. Считается, что они непригодны для описания плотности вблизи и на самой линии фазового перехода. Указанные выше уравнения предназначены для расчета плотности нефтей и бензиновых нефтяных фракций в жидкой фазе вдали от линии насыщения. Считается, что они непригодны для описания плотности вблизи и на самой линии фазового перехода Ключевые слова: БЕНЗИНОВЫЕ НЕФТЯНЫЕ ФРАКЦИИ, ПЛОТНОСТЬ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, РЕПЕРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, РАСЧЕТЫ http://dx.doi.org/10.21515/1990-4665-190-020 | UDC 620 4.3.1. Technologies, machinery and equipment for the agro-industrial complex (technical sciences, agricultural sciences) METHODS FOR CALCULATING THE DENSITY OF GASOLINE OIL FRACTIONS Kharchenko Pavel Mikhailovich Cand.Tech.Sci., associate professor RSCI SPIN-code 4075-3151 1960324@mail.ru Karpenko Vladimir Denisovich Cand.Tech.Sci., associate professor, senior researcher Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia In this article we give descriptions to calculate the density of gasoline-oil fractions, empirical and semi-empirical methods are currently most widely used. To calculate the density of gasoline-oil fractions at pressures up to 350 MPa, the API normogram is used. According to the authors, the largest calculation error is estimated at 2%. The authors tested the applicability of this technique for oils and gasoline-oil fractions of various fields of the Soviet Union. It is noted that the average deviations of the calculation results from the experimental ones reached 7-10%, and even higher. A large amount of experimental material on the study of the density of oils and gasoline-oil fractions was accumulated in the works of the Industrial Telephysical Laboratory of Grozny Oil Institute. A large experimental material on the study of the density of oils and gasoline-oil fractions was accumulated in the works of the Industrial Telephysical Laboratory of the Grozny Oil Institute. The measurements were carried out in the temperature range 293÷623 K and pressure 0.1-60 MPa. The relative error in calculating the density according to the equation in comparison with the experimental data was 0.2-0.3%. The above equations are designed to calculate the density of oils and gasoline-oil fractions in the liquid phase far from the saturation line. It is believed that they are unsuitable for describing the density near and on the phase transition line itself. The above equations are designed to calculate the density of oils and gasoline-petroleum fractions in the liquid phase away from the saturation line. It is believed that they are unsuitable for describing the density near and on the phase transition line itself Keywords: GASOLINE OIL FRACTIONS, DENSITY, EXPERIMENTAL DATA, REFERENCE VALUE, TEMPERATURE DEPENDENCE, CALCULATIONS |
| --- | --- |

Для расчета плотности бензиновых нефтяных фракций в настоящее время наибольшее распространение получили эмпирические и полуэмпирические методы.

Американский нефтяной институт (API) [1] и термодинамический центр ВНИИПКНЕФТЕХИМА [1] для вычисления плотности нефтяных фракций при атмосферном давлении и температуре 138723К рекомендуют использовать нормограмму API, для использования которой требуется знание атмосферной плотности ƿ420 и характеристического фактора К. Ошибка расчета плотности достигает 2%.

Существенным недостатком методики является нестыковка двух частей нормограммы при ƿ420=0,85 по плотности в пределах 2,7%.

В ряде случаев для расчета температурной зависимости плотности бензиновых нефтяных фракций применяют уравнение [1] вида:

ρt=ρ0-ɣt-t0 , 	(1)

где ƿ0 — опорное значение плотности при температуре t0, кг/м3

(как правило t0=20°С);

ɣ — температурная поправка плотности, кг/м3·2рад.

Для расчета ɣ рекомендуется формула [1] :

ɣ= 11.706-43.65M∙RE		(2)

где RE  - удельная рефракция по Эйкману, определяемая по формуле [8]

RE=nDt0-1nDt0∙1ρ420						(3)

Данная методика предполагается для нефтей и нефтепродуктов нефтянового и нефтяно-парафино-ароматического основания, продуктов термического и каталитического кренинга, масел, средняя ошибка расчета плотности составляет 0,22%.

Для обобщения экспериментальных данных по плотности прямогонных фракций самотлорской и мангышлакской нефтей использован метод подобия, основные принципы которого изложены в [2]. Зависимость плотности от температуры имеет вид

ρt =ρτ=0.5∙ρ* 						(4)

где	 ρτ=0.5 – реперное значение плотности при Т=0,5 Тпкр кг/м3;

ρ* - приведенная плотность.

Значения ρτ=0.5 и ρ* рассчитываются по формулам:

ρτ=0,5=ρ01,2979-0,54957τ0-0,09247τ02			  (5)

ρ*=1,2979-0,54957τ-0,09247τ2		           (6)

где	  τ0=Т0Тпкр – приведенные температуры соответственно при Т0 и Т.

Средняя погрешность расчета составляет 0,11%.

В работе [12] предлагается формула:

ρ=ρ420∙1031+βТ-293,15						(7)

β – средний коэффициент объемного расширения, рассчитываемый по формуле

β=А+2ВТ-288					(8)

где			 lgA=3,91+0,70ρ1515 ; lgB=8,69+2,10ρ1515

формула предназначается при расчетах плотности бензиновых нефтяных фракций первичной перегонки, которые, в первую очередь, не содержат ароматических углеводородов, смолисто-асфальтовых веществ и твердых парафинообразных углеводородов.

Для вычисления плотности остаточного нефтяного сырья любой глубины отбора (не ниже 300ºС) при температурах от точки затвердевания до 623 К в работе [2] использована следующая зависимость

ρ4t=ρ420-0,0000429ρ420-0,00005t-20		       (9)

При отсутствии данных о ρ420 остатка, и если известны ρ420 всей нефти и значение отгона всех дистиллятов, то расчет производится по формуле [14]

ρ420ОСТ=ρ420Н1+0,204х1000,8	        (10)

Средняя погрешность вычисления плотности составляет 0,5% при максимальной до 2%.

Для расчета плотности бензиновых нефтяных фракций при давлении до 350МПа используется нормограмма API [1]. По оценке авторов наибольшая погрешность расчетов оценивается в 2%. Авторами [1] была проверена применимость этой методики для нефтей и бензиновых нефтяных фракций различных месторождений Советского Союза. Отмечается, что средние отклонения результатов расчета от экспериментальных достигали 7-10%, и даже выше.

Большой экспериментальный материал по исследованию плотности нефтей и бензиновых нефтяных фракций был накоплен в работах Отраслевой телофизической лаборатории Грозненского нефтяного института [2].

На основании методов теории подобия для расчета удельных объемов нефтей и бензиновых нефтяных фракций при повышенных давлениях авторами [2] было предложено использовать изотермическое уравнение Тэйта в интегральной форме:

Gt,p=Gt1-AlnBT+PBT+P0				(11)

где – Gt,p и Gt – удельные объемы при температуре t при повышенном давлении P и атмосферном соответственно;

А – константа, не зависящая от температуры и давления;

В(Т) – температурная функция, Мпа.

Значения коэффициентов А найдено отработкой экспериментальных P-V-T данных для большого числа бензиновых нефтяных фракций , а значения температурной функции В(Т), соответствующие найденным значениям А, вычисляются по формуле:

BT=Bτ=0,6-1,4927+0,9078τ+0,5252τ2+0.1038τ3		(12)

где	 τ – приведенная температура;

Вτ=0,6=0,6 – реперное значение температурной функции, которое выбирается по таблице в зависимости от вида нефтепродукта.

Методика применяется для расчета плотности нефтей и бензиновых нефтяных фракций в интервале температур 233÷473 К и давлении 0,1-60 МПа.

Средняя ошибка расчета достигает 0,2% при максимальной до 1%.

В работе [2] для описания температурной зависимости плотности жидких алканов, автор предложил использовать уравнение Бирона Е.В. [2] вида:

V=A+BC+P					        (13)

где 	V – удельный объем жидкости,

Р – абсолютное давление;

А, В, С – постоянные величины при данной температуре.

Мамедову А.М. удалось выявить функциональную зависимость величин А, В и С от температуры

А=А0+τ∙Т					    (14)

В=В0m1T100+n1T1002				(15)

C=C0+m2T100+n2T1002				(16)

где А0, τ, В0, m1, n1, m2, n2, C0 – постоянные для данной жидкости.

В пределах температур от 293 К до критической и давлении до 60 МПа относительная погрешность уравнения не превышает 1%.

Авторами работ [1] для описания плотности нефтяных фракций мангышлакской и самотлорской нефтей было применено уравнение Ахундова-Иманова вида:

P=KTρ2+L(T)ρ2 				(17)

где К(Т) и L(T) являются температурными функциями.

Измерения проводились в интервале температур 293÷623 К и давлении 0,1-60 МПа. Относительная погрешность расчета плотности по уравнению в сравнении с экспериментальными данными составила 0,2-0,3%.

Указанные выше уравнения предназначены для расчета плотности нефтей и бензиновых нефтяных фракций в жидкой фазе вдали от линии насыщения. Считается, что они непригодны для описания плотности вблизи и на самой линии фазового перехода.

В работе [2] дается формула

ρжн=ρкр0,5ρж+ρn-1t-20tкр-20+1ρж+ρn-ρпн 	  (18)

где 	ρжн и ρпнт - плотности жидкости и паров топлива на линии насыщения при температуре ;

ρж и ρn – плотности жидкости и паров топлива при 20ºС, кг/м3.

Для расчета плотности насыщенного пара на линиях насыщения ρn с погрешностью не более 1% применяется формула

ρпн=МРнZнRT∙105					     (19)

Zн – фактор сжимаемости паров на линии насыщения, который подсчитывается по формуле:

Zн=Zн0+WZн1				 (20)

Значения корреляционных функций Zн0 и Zнн табулированы для топлив, а фактор ацентричности вычисляется по формуле:

W=-lgPпр-1,00				     (21)

где Pпр=РРкр – приведенное давление паров при приведенной температуре Тпр=ТТпкр=0,7

Недостатком формул является их сложность.

Авторами работы [2] указывается, что для описания плотности нефти на линии насыщения ими было использовано уравнение Филиппова

ω=1+0,851-τ+Ψ1-τ13; 				 (22)

Ψ=Ψ1+0,592-lgA∙Ψ2; 				    (23)

Ψ1=2,597+4,2069τ+6,2865τ2-2,9514τ3; 	     (24)

Ψ2=-0,555+5,444τ-8,345τ2+3,819τ3; 		     (25)

где	ω=ρρкр – приведенное значение плотности;

ρ=ТТкр – приведенное значение температуры;

Однако о результатах расчета по уравнению в работе [35] не указывается.

В заключении обзора следует отметить уравнение для расчета плотности жидких н-парафинов на линии насыщения [2]:

ρ℩=Мn∙K10,21349-0,09134TTkp-2,0423548,15-507,85TTkp	     (26)

где	 Мn – отношение молекулярного веса к числу атомов в молекуле;

К – коэффициент, зависит от особенностей вещества и для всех гомологов, ряда н-парафинов, за исключением метана, этана и пропана, равен 1.

Уравнение описывает надежные данные по н-алканам в пределах температур от тройной точки до 0,99τ с погрешностью не более 0,5%.

Из анализа методов следует, что для расчета плотности бензиновых нефтяных фракций под давлением наиболее приемлемым с точки зрения точности и простоты является уравнение Тэйта и Ахундова-Иманова. Уравнения, описывающие плотность нефтепродуктов на линиях насыщения являются эмпирическими уравнениями с большим числом коэффициентов и предназначены в основном для узкого круга веществ, поэтому необходима разработка более простых методов, обеспечивающих надежные результаты расчета в широкой области параметров состояния.

Список литературы

1. Харченко П. М. Методы исследования давления насыщенных паров и экспериментальные установки/ П. М. Харченко, В. П. Тимофеев, Д. С. Чижов//Научный журнал КубГАУ. Краснодар. 2015.№106(02).

2. Харченко П. М. Результаты экспериментальных исследований бензиновых нефтяных фракций/ П. М. Харченко, В. П. Тимофеев//Научный журнал КубГАУ. Краснодар. 2014.№98(04).

References

1. Harchenko P. M. Metody issledovanija davlenija nasyshhennyh parov i jeksperimental'nye ustanovki/ P. M. Harchenko, V. P. Timofeev, D. S. Chizhov//Nauchnyj zhurnal KubGAU. Krasnodar. 2015.№106(02).

2. Harchenko P. M. Rezul'taty jeksperimental'nyh issledovanij benzinovyh neftjanyh frakcij/ P. M. Harchenko, V. P. Timofeev//Nauchnyj zhurnal KubGAU. Krasnodar. 2014.№98(04).